Благодарим Вас за рецензию.

«На рисунке 1 отсутствуют численные значения вдоль осей абсцисс и ординат, при этом коэффициент K_Q умножается на 10, чтобы оставаться в том же масштабе. Необходимости нанести численные значения на оси, что позволят яснее читателю представлять порядки отрисованных на графике величин».

Рисунок 1 исправлен согласно Вашему замечанию.

«В конце 13 страницы отмечается, что для рассматриваемой задачи отсутствуют экспериментальные для сравнения. После чего авторы пытаются осуществить «приблизительно» сравнение с работой [5], в которой рассматривался четырёхлопастной гребной винт. Не ясно, зачем было так поступать? В таком случае необходимо, наверное, промоделировать полностью геометрию винта из [5], после чего выполнить точное сравнение. Необходимо либо это сделать, либо, если рецензент не понял идею автора, прошу пояснить».

Геометрия гребного винта из работы [5] отсутствует в открытом доступе, поэтому нет возможности провести с ней численные расчеты. Для используемой в настоящей работе геометрии винта KP505 нет экспериментальных данных при работе вблизи свободной поверхности, также подобных данных нет для других доступных в открытых источниках геометрий. В связи с этим делалось только качественное сравнение характера зависимостей расчетных и экспериментальных данных для двух различных геометрий гребных винтов. Авторы согласны, что в статье этот момент отражен недостаточно ясно и постарались его уточнить.

«На странице 6 отмечена возможность ускорения расчётов на супер-ЭВМ. Однако, полностью в статье отсутствует описание непосредственно самих параллельных алгоритмов. Какие системы (с общей или разделенной памятью) используются, как решается проблема с учётом подвижной части сетки и перестройке узлов/динамическим контактом/равномерной загрузкой исполнителей? Необходимо дополнить работу ответами на данные вопросы».

Предложение о возможности ускорения расчетов на супер-ЭВМ заменено. Так как статья посвящена численному исследованию, не хотелось бы в ней раскрывать подробности программной реализации. О подвижных сетках с динамическими несостыкованными интерфейсами подробнее можно найти в [16].